國立勤益科技大學

第一種壓力容器每月定期檢查紀錄表       (112.05.04版)

| 系所單位 |  |  |  |  | 實驗室名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備編號 |  |  |  |  | 檢查號碼 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |  | 檢查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 檢 查 部 分 |  |  | 檢 查 內 容 及 方 法 |  |  |  |  | 檢查結果 檢查結果 |
| 一、本體 | (一)本體 |  | 1.檢視有本體、夾套有無顯著損傷變形、腐蝕、裂痕。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.檢視保溫材料或包覆材有無嚴重剝離、脫落或破損。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.檢視表面有無油漆脫落及生鏽。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.檢視與管線（管台）連接處有無裂痕及洩漏。 |  |  |  |  |  |
|  | (二)接地情況 |  | 1.檢視接地片、接地線有無折斷、損壞、腐蝕。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.檢視螺栓螺帽有無鬆脫。 |  |  |  |  |  |
| 二、 蓋板螺 栓 | (一)端蓋板、凸緣 |  | 1.檢視蓋板及固定組件（如：楔合齒、環或放射桿）有無損傷、變形、腐蝕、汙垢、洩漏或鬆脫。 |  |  |  |  |  |
|  | (二)螺栓 |  | 1.檢視墊圈、螺栓有無鬆動、脫落、明顯損傷或磨耗缺損。 |  |  |  |  |  |
| 三、管件、閥 | (一)管件、凸緣 |  | 1.檢視管件有無顯著損傷變形腐蝕。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.檢視凸緣接合處有無顯著損傷、變形、腐蝕或汙垢。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.檢視墊圈，螺栓螺帽有無缺損、鬆脫。 |  |  |  |  |  |
|  | (二)閥及旋塞 |  | - 檢視閥箱、閥體、閥座、閥桿等有無顯著損傷、變形及腐蝕。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.檢視閥桿位置應正確，且閥有無彎曲。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.檢視凸緣墊圈有無洩漏。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.檢測作動有無正常。 |  |  |  |  |  |
| 四、附 屬 裝 置 | (一)壓力表 |  | 1.檢視指示刻度是否正確，刻度板是否清晰。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.檢視本体及配管有無顯著損傷、變形、腐蝕。 |  |  |  |  |  |
|  | (二)溫度計 |  | 1.檢視指示刻度是否正確，刻度板是否清晰。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.檢視有無顯著損傷、變形、腐蝕。 |  |  |  |  |  |
|  | (三)液面計 |  | 1.檢視有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.檢視刻度板是否清晰。 |  |  |  |  |  |
|  | (四)安全閥 |  | 1.檢視閥體有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.檢視附設於安全閥之停止閥是否保持全開狀態。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.檢視釋放管開口位置四周有無火源。 |  |  |  |  |  |
|  | (五)自動警報裝置 |  | 1.檢視信號是否正常∕設定值是否適當。 |  |  |  |  |  |
|  | (六)緊急遮斷閥 |  | 1.檢測作動是否正常。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.檢視有無顯著損傷變形、腐蝕、破裂、洩漏等。 |  |  |  |  |  |
|  | (七) 緊急電源 |  | 檢測作動是否正常。 |  |  |  |  |  |
| 五、平台支架 | (一)支撐結構 |  | 1.檢視支柱防止溫升措施是否損壞。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.檢視有無顯著裂隙、變形、腐蝕。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.檢視螺栓螺帽有無鬆脫。 |  |  |  |  |  |
|  | (二)基礎安裝 |  | 1.檢視有無嚴重腐蝕、損傷 或龜裂。 |  |  |  |  |  |
|  | (三)欄杆、平台 |  | 1.檢視是否牢固且無腐蝕，作業通道有無阻塞。 |  |  |  |  |  |
| 依檢查結果應採取改善措施之內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 說明：1.檢查結果：良好打” V ”;異常須改善打” X ” ;無此項目打”/ ”。 2.依「職業安全衛生管理辦法」第33條、第80條規定辦理。 3.紀錄表保存3年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員(簽名或核章)： |  |  |  | 實驗室負責人(簽名或核章)： |  | 系所主管(簽名或核章)： |  |  |