國立勤益科技大學

吊掛用具每日作業前檢點表

(112.05.04版)

檢查日期︰    年    月    日

| 系 所 單 位 |  |  | 實 驗 室 名 稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設 備 名 稱 |  |  | 設 備 編 號 |  |  |
| 檢查項目 | 項次 | 檢 查 部 分 | 檢查 方法 | 檢查 結果 | 檢查結果說明(打Δ或×者) 及應採取之改善措施 |
| 吊索 | 1 | 鋼絲索的一燃間有10%以上的素線截斷者 | 檢點 |  |  |
|  | 2 | 直徑減少達公稱直徑7%以上者 | 檢點 |  |  |
|  | 3 | 已扭曲者 | 目視 |  |  |
|  | 4 | 有顯著變形或腐蝕者 | 目視 |  |  |
|  | 5 | 末端結頭部份異常者 | 目視 |  |  |
|  | 6 | 鋼索套有裂紋產生 | 目視 |  |  |
|  | 7 | 鋼索套有變形情形，並壓迫且傷及鋼索 | 目視 |  |  |
| 吊鏈 | 1 | 延伸長度超過5%以上 | 檢點 |  |  |
|  | 2 | 環的斷面直徑減少10%以上 | 檢點 |  |  |
|  | 3 | 有無龜裂 | 目視 |  |  |
|  | 4 | 有無顯著變形 | 目視 |  |  |
| 吊鉤、鉤環 | 1 | 有無顯著變形 | 目視 |  |  |
|  | 2 | 有無顯著磨耗 | 目視 |  |  |
|  | 3 | 有無龜裂情形 | 目視 |  |  |
|  | 4 | 吊鉤之防滑舌片(或其他吊具之防止吊舉物脫落裝置)有無正常 | 檢點 |  |  |
| 說 明 | - 依「職業安全衛生管理辦法」第58條規定，每日作業前應實施檢點，紀錄保存3年。 - 檢查結果欄︰正常(ˇ)，有必要加以特別保養(Δ)，異常須送修或改善(×)，無此項(—)。 - 打Δ或×者，請填寫檢查結果說明及應採取之改善措施。 |  |  |  |  |

檢查人員︰                                  場所負責人︰